渭南中海兴业置业有限公司华阴市WR76号地热矿区

矿山地质环境保护与土地复垦方案

渭南中海兴业置业有限公司

二〇一九年四月

渭南中海兴业置业有限公司华阴市WR76号地热矿区

矿山地质环境保护与土地复垦方案

| 申报单位 | ： | 渭南中海兴业置业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 法人代表 | ： | 杨 林 |
| 总工程师 | ： | 杨 林 |
| 编制单位 | ： | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 |
| 法人代表 | ： | 李彦斌 |
| 副总工程师 | ： | 王建彬 |
| 项目负责人 | ： | 刘善华 |
| 编写人员 | ： | 刘善华 王 昆 刘卫岗 |
| 制图人员 | ： | 刘卫岗 |

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿 山 企 业 | 企业名称 | 渭南中海兴业置业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 杨 林 | 联系电话 | 0913-4651999 |
|  | 单位地址 | 陕西省渭南市华阴市华山集灵路中段 |  |  |
|  | 矿山名称 | 华阴市WR76号地热矿区 |  |  |
|  | 采矿许可证 | 新申请 □ 持有 □ 变更 |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打√ |  |  |
| 编 制 单 位 | 单位名称 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 |  |  |
|  | 法人代表 | 李彦斌 | 联系电话 | 0913-2050725 |
|  | 主 要 编 制 人 员 | 姓名 | 职责 | 签名 |
|  |  | 刘善华 | 矿山地质环境影响与土地损毁评估 |  |
|  |  | 王 昆 | 矿山地质环境治理与土地复垦工程、经费估算与进度安排 |  |
|  |  | 刘卫岗 | 矿山地质环境治理与土地复垦可行性、矿山基础信息 |  |
| 审 查 申 请 | 我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位（矿山企业）盖章 联系人： 联系电话：0913-4651999 |  |  |  |

目  录

前  言	1

一、任务的由来	1

二、编制目的	1

三、编制依据	2

四、方案适用年限	4

五、编制工作概况	5

第一章  矿山基本情况	9

一、矿山简介	9

二、矿区范围及拐点坐标	10

三、矿山开发利用方案概述	11

四、矿山开采历史及现状	16

第二章  矿区基础信息	18

一、矿区自然地理	18

二、矿区地质环境背景	20

三、矿区社会经济概况	26

四、矿区土地利用现状	26

五、矿山及周边其他人类重大工程活动	27

六、矿山及周边土地复垦与地质环境治理案例分析	28

第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估	29

一、矿山地质环境与土地资源调查概述	29

二、 矿山地质环境影响评估	29

三、 矿山土地损毁预测与评估	35

四、 矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	36

第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	38

一、矿山地质环境治理可行性分析	38

二、土地复垦可行性分析	38

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程	39

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防	39

二、地质灾害治理	40

三、土地复垦	40

四、含水层破坏修复	40

五、水土环境污染修复	41

六、矿山地质环境监测	41

七、土地复垦监测和管护	43

第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	44

一、总体工作部署	44

二、阶段实施计划	44

三、近期年度工作安排	45

第七章  经费估算与进度安排	46

一、经费估算依据	46

二、经费估算与年度安排	46

第八章  保障措施与效益分析	48

一、组织保障	48

二、技术保障	48

三、资金保障	48

四、监管保障	49

五、效益分析	49

六、公众参与	49

第九章  结论与建议	50

一、结论	50

二、建议	52

附件：

- 矿山地质环境调查表；

- 华阴WR76号地热井采矿权挂牌出让成交确认书；

- WR76号地热井成井验收意见；

- 《华阴市WR76号地热矿区矿产资源开发利用方案》评审意见；

- 土地使用权证书及国有建设用地使用权出让合同；

- 委托合同书。

附图：

- 华阴市WR76号地热矿区矿山地质环境问题现状图（1:10000）；

- 华阴市WR76号地热矿区矿山土地利用现状图（1:10000）；

3、华阴市WR76号地热矿区矿山地质环境问题预测图（1:10000）；

4、华阴市WR76号地热矿区矿山地质环境治理工程部署图（1:10000）。

- 前  言

一、任务的由来

渭南中海兴业置业有限公司拟在华阴市城区东环路以东、郑西高铁以南的252亩地块建设开发太华湖温泉度假养老养生园项目，为进一步挖掘华阴城区自然资源，提高园区硬件配套和项目品质，2012年9月渭南中海兴业置业有限公司委托陕西地矿第二工程勘察院对华阴市WR76号地热井所在区域开展了地热勘查论证工作；2013年2月渭南市国土资源局以渭国土告字（2013）01号文对华阴WR76号地热井采矿权进行挂牌出让，渭南中海兴业置业有限公司以84万元价款竞买成功；2013年8月陕西地矿第二工程勘察院承担并实施完成了华阴WR76号地热井施工工作，该地热井成井指标：钻探深度2790.00m，成井深度2773.63m，开采深度1197.3-2771.2m，静水头埋深+3.00m，自流量25m3/h，水头降深64m时出水量125m3/h，井口水温81℃。

为配合矿产资源开采许可证的申请工作，渭南中海兴业置业有限公司于2016年3月提交了《华阴市WR76号地热矿区矿产资源开发利用方案》并通过了陕西省国土资源资产利用研究中心组织的审查工作，申请采矿权矿区面积4.25km2、设计生产规模19.2万m3/a。

为保护井口周边地区地质环境，减少地热水资源开采活动造成的周边地区地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，促进地热资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展，切实落实国家关于“在保护中开发，在开发中保护”的相关政策，根据《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）、《土地复垦条例》（国务院令第592号）和《陕西省地质环境管理办法》（陕西省人民政府第71号令）等有关文件精神，渭南中海兴业置业有限公司委托陕西地矿第二工程勘察院有限公司开展《渭南中海兴业置业有限公司华阴市WR76号地热矿区矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作，同时将本方案作为申请采矿许可证的技术依据。

二、编制目的

1、为全面贯彻落实科学发展观，规范地热水资源开采，避免资源浪费，有效解决开发过程中的地质环境和土地损毁等问题，保护和改善区域生活环境和生态环境，积极贯彻《土地复垦条例》及《矿山地质环境保护规定》。

2、按照“预防为主、防治结合，谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益”及“谁损毁、谁复垦”的原则，保证地热水开采中的矿山地质环境保护与土地复垦义务的落实，实现资源开发与环境保护可持续性的协调发展。

3、通过预测地热水资源开采是否对当地生态环境造成不良影响，合理规划设计，制定针对性治理措施，最大限度减缓对矿山地质环境的影响、节约利用土地资源，保护耕地。

4、为国土资源主管部门监督管理矿山企业矿山地质环境保护与土地复垦工作落实情况提供依据。

三、编制依据

（一）法律、法规及制度

1、《中华人民共和国矿产资源法》，全国人大常务委员会，1996年8月24日；

2、《中华人民共和国土地管理法》，全国人大常务委员会，2004年8月28日；

3、《中华人民共和国环境保护法》，全国人大常务委员会，2014年4月24日；

4、《土地复垦条例》（国务院令第592号），2011年3月5日；

5、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号），2004年3月1日；

6、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号），2009年2月2日；

7、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号），2013年3月1日；

8、《陕西省地质环境管理办法》（陕西省人民政府令第71号),2001年9月19日；

9、陕西省实施《土地复垦条例》办法（陕西省人民政府令第173号），2013年12月1日；

10、《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》（陕西省人民政府令第205号），2018年1月1日；

11、《陕西省地质灾害防治条例》（陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十七次会议），2018年1月1日。

（二）政策性文件

1、《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号），2017年1月3日；

2、《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资规[2011]50号），2011年4月17日；

3、《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发[2016]63号），2016年7月1日；

4、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号），2017年5月110日；

5、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225号），2006年9月30日；

6、《关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》（国土资发[2008]176号），2008年9月9日；

7、《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发[2004]69 号），2004年3月25日；

8、《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（陕国土资环发[2017]11号），2017年2月20日；

9、《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的实施方案》（陕国土资发〔2017〕19号），2017年4月；

10、《关于加快矿山地质环境保护与土地复垦工作的通知》（陕国土资发[2017]39号），2017年9月25日；

11、《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》（陕国土资发[2018]92号），2018年7月12日。

（三）技术标准与规范

1、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0233-2011）；

2、《土地复垦方案编制规程－通则》（TD/T 1031.1-2011）；

3、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资源部，2016年12月）；

4、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

5、《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）；

6、《地热资源地质勘查规范》（GB/T11615-2010）；

7、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；

8、《地质灾害危险性评估规范》（DZT0286-2015）；

9、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

10、《地下水监测规范》(SL/T183-2005)；

11、《地表水和污水监测技术标准》（HJ/T91-2002）；

12、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（四）相关技术资料

1、《渭南华阴市WR76号地热井位可行性论证报告》（陕西地矿第二工程勘察院，2012年11月）；

2、《渭南华阴市WR76号地热井成井报告》（陕西地矿第二工程勘察院，2013年8月）；

3、《华阴市WR76号地热矿区矿产资源开发利用方案》（渭南中海兴业置业有限公司，2016年3月）；

4、《陕西省华县—华阴平原区水文地质勘查报告》（陕西地矿第二水文地质工程地质队，1993年）；

5、《陕西省华阴市地质灾害调查与区划报告》（陕西地矿第二工程勘察院，2007年）；

6、《华阴市矿山地质环境保护与治理规划（2016-2025年）》（华阴市人民政府，2018年5月）；

7、《华阴市土地利用总体规划调整完善（2006~2020年）》（华阴市人民政府，2017年7月）；

8、渭南中海兴业置业有限公司提供的其它资料；

9、委托合同。

四、方案适用年限

该矿山为新建矿山，尚未投产，依据《华阴市WR76号地热矿区矿产资源开发利用方案》，矿山开采热储为新近系蓝田灞河组、高陵群和古近系白鹿塬组孔隙裂隙型热储，地热资源可采资源67.2万m3/a，已成的WR76号地热井设计生产规模为19.2万m3/a，服务年限为长期持续开发利用，适用年限为5年。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》，结合我省地热资源采矿证有效期一般为5年和服务年限最长30年的特点，最终确定本方案服务年限为30年，适用年限为5年，基准期以本方案批准时间为准。本方案实施期分为近期和中远期，近期为适用年限，中远期为适用年限以外的25年（表0-1）。

本方案每隔五年应重新修订，若遇矿山企业投产超过服务年限、矿山扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式的，应当重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

表0-1  本方案适用期及治理规划期划分表

| 序号 | 类别 | 时间段 | 年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用期 | 2019.4-2024.3 | 5 |
| 2 | 中远期 | 2024.4-2049.3 | 25 |

五、编制工作概况

（一）编制单位基本概况

陕西地矿第二工程勘察院有限公司隶属于陕西地矿集团有限公司，成立于1990年10月，2017年12月完成公司改制变更为陕西地矿综合地质大队有限公司（陕西地矿第二工程勘察院有限公司），是陕西地矿集团有限公司下属中规模较大、技术力量雄厚、门类齐全的综合性地勘企业。

公司现拥有各类专技人员242人、各类技术工人588人、其他管理人员74人，其中享受国务院特殊津贴的专家1人，教授级高级工程师5人，高级工程师89人。承担过的大型重点项目有鄂尔多斯盆地地下水勘查、陕北能源化工基地地下水勘查、黄河中游区域工程地质、三峡库区湖北省巴东县东壤口镇址库岸防治工程勘察、成昆铁路、襄渝铁路、黄延高速公路、靖安高速公路等线路的工程勘察、三峡工程、丹江口水电站坝址勘察、陕西省区域环境地质调查、西气东输建设工程地质灾害危险性评估等。参与国标《供水水文地质勘察规范》、省标《基坑支护技术与安全规程》、《挤扩灌注桩技术规程》等编写。承担施工的西部隐伏岩溶第一井，在中央电视台现场转播。公司曾被授予“大庆式找矿先进单位”、“全国地质找矿功勋单位”、“AAAA级信用等级企业”、“陕西省重合同守信用单位”等荣誉称号。

（二）工作程序

本方案严格按照国土资源部颁发的《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》规定的程序（图0-1）进行。

收集资料及现场踏勘

矿山地质环境及土地资源等调查

确定矿山地质环境评估范围和复垦区

矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价

矿山地质环境保护和土地复垦分区

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编写和图件编绘

图0-1  工作程序框图

（三）工作方法

根据国务院令第592号《土地复垦条例》、国土资源部令第44号《矿山地质环境保护规定》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》中确定的矿山地质环境保护与土地复垦编制工作的基本要求，在工作中首先明确工作思路，熟悉工作程序，确定工作重点，制定项目实施计划。在资料收集及现场踏勘的基础上，进行矿山地质环境与土地资源利用现状调查；根据调查结果及开发利用方案，进行矿山地质环境影响现状评估、预测评估、场地地质灾害危险性评估及土地损毁情况预测；然后进行土地复垦适宜性评价，确定评估范围及复垦目标、划分评估级别及复垦责任范围；在此基础上，进行矿山地质环境保护与土地复垦分区，制定矿山地质环境保护与土地复垦工作措施和工作部署，提出矿山地质环境保护与土地复垦工程，制定监测方案并进行工程设计、工程量测算，并进行经费估算和效益分析。

根据建设工程特点，本次评估工作主要采用收集资料、现场调查及室内综合分析评估的工作方法。

1、资料收集与分析

在调查前，收集了《华阴市WR76号地热矿区矿产资源开发利用方案》、《渭南华阴市WR76号地热井成井报告》、《渭南华阴市WR76号地热井位可行性论证报告》等资料，掌握了该矿区历史勘探及开采基本情况；收集《陕西省华阴市地质灾害调查与区划报告（1:10万）》、《华阴市矿山地质环境保护与治理规划（2016-2025年）》、《华阴市土地利用总体规划调整完善（2006~2020年）》等资料，了解矿区地质环境及土地利用情况；收集地形地质图、水文地质图、土地利用现状图等图件作为本次编制工作的底图及野外工作用图；分析已有资料情况，确定需要补充的资料内容；初步确定现场调查方法、调查线路和主要调查内容。

2、野外调查

在2018年12月10-2018年12月15日期间进行了野外地质环境调查，调查过程中积极访问矿山企业工作人员以及周边村民，调查主要地质环境问题的发育及分布状况、矿区开采已损毁土地情况及拟开采区土地利用情况，调整室内初步设计的野外调查线路，进一步优化野外调查工作方法。

为保证调查全面了解矿区地质环境与土地利用现状、掌握地质环境与土地利用与权属问题，确保调查的准确性和完整性，野外调查采取线路穿越法和地质环境追索相结合的方法进行，采用1:10000地形图，参考矿区布置平面图、区域地质图、区域水文地质图、土地利用现状图等图件，重点调查井位、管线工程等建设工程周边；对建设工程周边地质环境问题、主要地质现象及土地损毁等进行观测描述，调查其发生时间，基本特征，影响程度，并进行数码照相和GPS定位。

3、室内资料整理及综合分析

在综合分析研究现有资料和现场调查的基础上，编制华阴市WR76号地热矿区矿山地质环境问题现状图、矿区土地利用现状图、矿山地质环境问题预测图、矿山地质环境治理工程部署图，以图件形式反映矿山地质环境问题及土地损毁情况的分布、影响程度和恢复治理工程部署，编写《渭南中海兴业置业有限公司华阴市WR76号地热矿区矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

（四）完成工作量

我院于2018年12月初接受任务后，即选派技术骨干成立了项目组，并开始广泛收集各类资料，赴矿山现场开展矿山地质环境调查工作。于2018年12月底转入室内综合整理、分析研究，于2019年1月完成本《方案》的编制工作，依据院内审意见，进行了补充完善。

本次工作完成的工作量见表0-2。

表0-2  完成工作量统计表

| 项目 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料 收集 | 矿区资料 | 份 | 4 |
|  | 区域地质资料 | 份 | 3 |
|  | 区域土地利用资料 | 份 | 1 |
| 野外 调查 | 调查面积 | km2 | 4.50 |
|  | 评估面积 | km2 | 4.32 |
|  | 调查线路 | km | 13.5 |
|  | 地下水调查点 | 点 | 4 |
|  | 地形地貌点 | 点 | 3 |
|  | 土地利用类型调查 | 点 | 6 |
|  | 数码照片 | 张 | 12 |
| 室内资料成果 | 编制报告 | 份 | 1 |
|  | 附图 | 幅 | 4 |

（五）工作质量评述

本次工作各环节严格遵循我院质量管理体系运行，所获的资料详实、可靠、全面，本方案经综合分析研究、计算、编写而成，方案内容组织、章节安排及文本编制，严格按照国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223—2011）和《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资源部，2016年12月）的相关要求完成，并通过院内部三级内审。

本方案资料齐全，内容充实，满足规范要求，综合自评质量等级为合格。我院承诺对本方案中的数据和结论的真实性、科学性负责。

- 第一章  矿山基本情况

一、矿山简介

（一）矿山基本概况

（1）矿山名称：华阴市WR76号地热矿区；

（2）矿山地点：华阴市岳庙街道；

（3）开采矿种：地热水；

（4）矿山企业：渭南中海兴业置业有限公司；

（5）企业性质：民营企业；

（6）建设性质：新建；

（7）建设规模及能力：矿区面积4.25km2，设计生产规模19.2万m3/a，属中型生产建设规模矿山，设计服务年限30a；

（8）地热井工程：规划两井组开采地热水，每井组设同深一采一灌两井；现状已成1眼地热水开采井（井名：华阴WR76号地热井），2013年8月成井，成井深度2773.63m，开采深度1197.3-2771.2m，静水头埋深+3.00m，自流量25m3/h，水头降深64m时出水量125m3/h，井口水温81℃；设计开采降深控制在50m左右，允许开采量60m3/h。

地热水化学类型为Cl—Na型水，矿化度为23514mg/l，属盐水；总硬度3503mg/L，属极硬水；PH值为7.31，属中性水；锶含量(4.90mg/L)达到命名矿水浓度；偏硅酸(46.3mg/L)与偏硼酸含量(31.6mg/L)达到矿水浓度。

（9）开采方式及用途：井内热水泵抽水开采，地热水用于供暖和温泉洗浴。

（10）生产状况：未投产。

（二）地理交通位置

华阴市WR76号地热矿区位于华阴市城区东环路北段，行政区划属华阴市岳庙街道管辖。地理坐标：北纬34°34′49″～34°36′06″；东经110°06′15″～110°07′32″。

项目区南距G310国道3.5km，西距著名的西岳庙约580m，东环路自矿区中部呈近南北向穿过，郑西高铁自矿区中部呈北东-南西向穿越而过，连霍高速自矿区外东南部穿过，交通条件快捷便利，矿区交通位置见图1-1。

3

（km）

6

0

矿区

图1-1  矿区交通位置示意图

二、矿区范围及拐点坐标

本矿区为一新设地热水矿区，采矿权人为渭南中海兴业置业有限公司。

依据渭南市国土资源局颁发的“华阴市WR76号地热井采矿权挂牌出让成交确认书”，拟申请矿权由8个拐点圈成的不规则图形（其中5、6、7、8为扣除的粘土矿矿权），采矿权矿区面积4.25km2，采矿标高-852m至-2502m，采矿权范围拐点坐标见表1-1，采矿权申请基本信息见表1-2。

表1-1  矿区范围拐点坐标表（80坐标系）

| 拐点编号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3830809.0 | 37417733.0 |
| 2 | 3830809.0 | 37419533.0 |
| 3 | 3828409.0 | 37419533.0 |
| 4 | 3828409.0 | 37417733.0 |
| 以下为需扣除的粘土矿矿权 |  |  |
| 5 | 3828981.0 | 37419404.0 |
| 6 | 3828303.0 | 37419421.0 |
| 7 | 3828722.0 | 37418953.0 |
| 8 | 3828858.0 | 37418949.0 |

WR76号地热井井口坐标（80坐标系）为： X=3828771.0，Y=37418470.6。

表1-2  华阴市WR76号地热矿区采矿权申请基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 采矿权名称 | 华阴市WR76号地热矿区 |
| 采矿权性质 | 新立 |
| 申请人 | 渭南中海兴业置业有限公司 |
| 矿种 | 地热 |
| 登记面积（平方千米） | 4.25 |
| 生产设计规模 | 19.2万m3/a |
| 申请年限（年） | 30 |
| 生产现状 | 尚未投产 |

华阴市WR76号地热矿区南部与已存的华阴市曲东砖厂粘土矿区紧邻。华阴市曲东砖厂粘土矿区范围由4个拐点圈成(表1-1)，采矿权基本信息见表1-3，目前处于政策关闭状态；华阴市WR76号地热矿区拟申请采矿权位置与华阴市曲东砖厂粘土矿区位置关系见图1-2。

表1-3  华阴市曲东砖厂粘土矿区采矿权基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 采矿权名称 | 华阴市曲东砖厂粘土矿区 |
| 采矿许可证编号 | C61050020100371120057761 |
| 矿山企业/经济类型 | 华阴市曲东砖厂/个体 |
| 矿种 | 建筑用砖瓦粘土 |
| 开采方式 | 露天开采 |
| 矿山规模 | 小型 |
| 生产现状 | 政策关闭 |

三、矿山开发利用方案概述

（一）开采储量及建设规模

依据《华阴市WR76号地热矿区矿产资源开发利用方案》及其审查意见书，华阴市WR76号地热矿区开采热储为新近系蓝田灞河组、高陵群和古近系白鹿塬组孔隙裂隙型热储，矿区地热资源可采资源67.2万m3/a，已成的WR76号地热井设计生产规模为19.2万m3/a。

图1-2  华阴市WR76号地热矿区拟申请采矿权位置与华阴市曲东砖厂粘土矿区位置关系图

（二）地面建设工程布局

华阴市WR76号地热矿区的地热水开发利用工程属渭南中海兴业置业有限公司开发建设太华湖温泉度假养老养生园项目的硬件配套服务工程，地面建设工程主要为：WR76号地热开采井1眼、WR76′号地热回灌井1眼、井房2座、地热换热站1座、输水管线工程569m及废污水处理站1座（表1-4、图1-3），占地总面积4765m2，全部位于太华湖温泉度假养老养生园项目建设用地红线内。

目前已建设成WR76号地热开采井及其配套井房，WR76′号地热回灌井、井房、地热换热站、输水管线工程及废污水处理站等工程受太华湖温泉度假养老养生园项目进度限制尚无建设计划。

表1-4  华阴市WR76号地热矿区地热水开发利用工程及占地面积一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 占地面积 （m2） | 地类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | WR76号地热开采井及泵房 | 地热井1眼、泵房1座 | 12 | 均为建设用地； 一级地类为05商服用地和07住宅用地； 二级地类为0507其他商服用地和0701城镇住宅用地 | 地面单体建筑 |
| 二 | WR76号地热回灌井及泵房 | 地热井1眼、泵房1座 | 12 |  | 地面单体建筑 |
| 三 | 换热站 | 1座 | 2600 |  | 位于温泉中心地下一层 |
| 四 | 输水管线工程 | 569m | 341 |  | 地埋式DN100防腐管道 |
| 五 | 废污水处理站 | 1座 | 1800（暂定） |  | 设计未出，位置待定 |
| 合 计 |  |  | 4765 |  |  |

华阴市WR76号地热矿区设计布设两井组同深井开采地热水，每井组设同深一采一灌两井，两井组分别位于采矿权南部和北部，共计布设地热井4眼，其中开采井2眼、回灌井2眼， 2眼开采井间距为2050m，同组开采井与回灌井间距为270m；矿区于2013年8月建成WR76号地热开采井，其余3眼井未建设，计划在投产前完成1眼配套的WR76＇号回灌井施工工作,其余2眼井在本方案适用期内不实施（照片1-1、照片1-2）。

照片1-1 地热井房及输水管道                   照片1-2 WR76号地热井口

图1-3 矿区地热水开发利用工程布局平面图

WR76号地热开采井井身结构见图1-4。

图1-4  WR76号地热开采井井身结构示意图

（三）产品方案及开发利用工艺技术

华阴市WR76号地热矿区开采地热水主要用于太华湖温泉度假养老养生园项目温泉洗浴、理疗用水和供暖热源。

温泉洗浴、理疗用水工艺技术：地热水自开采井经热水泵提升后，通过输水管道进入换热站进行一次换热，降温至45-55℃，通过给水管道进入用户终端使用，年地热水利用量7.7万m3/a。

供暖热源用水工艺技术：地热水自开采井经热水泵提升后，通过输水管道进入换热站进行一次换热，地热水经提取热量后，温度降至45-55℃后，进入热泵机组进行二次换热，换热后温度降至15-20℃，地热尾水通过回灌井进行回灌，以补充地热水资源，年地热水利用量11.5 m3/a。

地热水开发利用工艺流程见图1-5。

（四）环境保护措施

供暖热源用水在换热过程中，通过密闭管道经换热板、热泵机组进行换热，换热过程中不与外界发生物质交换、不产生污染物，换热尾水通过回灌井进行回灌，以补充地热水资源，对场地周边环境及地下水不构成污染。

温泉洗浴、理疗退水经过项目废污水处理站处后，符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）相关标准后排放进入城市污水管网，地热退水对水生态环境及地表水纳污能力不构成影响，对场地地下水不构成污染。

四、矿山开采历史及现状

华阴市WR76地热矿区无地热水开采历史，WR76号地热井现状未被开采利用。

图1-5  地热水开发利用工艺流程图

- 第二章  矿区基础信息

一、矿区自然地理

（一）气象

华阴市属暖温带大陆性半干旱季风气候，主要气候特点：冬季寒冷漫长，干燥多风；春季升温快，但多冷空气活动；夏季气温高，湿度大，多阵雨性降水；秋季降温快，阴雨潮湿。年平均气温13.7℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温－13.1℃。多年（1970~2016年）平均降雨量599.0mm，最小降水量323.0mm（1998年），最大降水量862.2mm（1983年），降水多集中于7-10月份，降水量占全年的60%以上（图2-1）。日最大降雨量158.2mm（1982年7月31日），日最大降雨量在100mm以上为五至十年一遇，日降雨量在50mm以上平均两年一遇。日最大降雨量出现在7、8、9三个月的年份占76.19%。

图2-1  华阴市多年月平均降水量变化曲线图

华阴市降水常以连阴雨、暴雨形式降落，连阴雨平均每年4次，以中期（连续降雨8-15天，过程降雨量≥30mm）、短期连阴雨为主，分别占总次数的42%和56%，季节分布以盛夏、初秋最多。

暴雨（日降雨量≥50mm）平均每年0.5次。区内暴雨始于5月，终于10月，主要集中在6～9月，四个月暴雨次数占暴雨总数的96%。日降水量≥100mm的大暴雨30年间发生过4次，其中最大的是1982年7月31日158.2mm，暴雨中心的在华山峪一带。

（二）水文

矿区属渭河水系，北部为渭河呈东西向流过，距矿区约6.5 km，西部长涧河为渭河一级支流，由南向北汇入渭河，距矿区约3.5km。

渭河：发源于甘肃省渭源县鸟鼠山，自西向东经甘肃省的渭源、陇西、武山、甘谷、天水、宝鸡、杨凌、咸阳、渭南等市（区）后于潼关汇入黄河，全长818km，流域总面积13.5万km2。在本区宽500～1200m，为砂质河床，河宽且水浅、坡降平缓（0.5～0.8‰），河岸弯曲，河床不固定，迂回摆动，属典型的游荡性泥沙河床。河流水位、流量随季节变化极大，暴涨暴落。据华县下庙水文站观测资料，多年平均流量为85.85×108m3，平均径流量272m3/s，极端最小流量0.90m3/s（1981年），渭河极端最大流量7660m3/s（1954年）。渭河流量多集中在夏秋两季（7～10月），约占年径流总量的66%。

长涧河：源于黄甫峪，流经红岩、西关、风匣城在东阳村附近注入渭河，全长 29.4km，山区段长 15km，全河流域面积 118.6km2，其中山区 65.3km2，平原区集水面积53.3km2，全河平均比降6.24‰，山区段比降 11.06‰。多年平均径流量为2390万m3，多年平均流速0.758m3/s。

矿区位于渭河南岸二级阶地中部，地形平坦，无沟谷发育，附近无地表水分布。

（三）地形地貌

矿区位于渭河南岸二级阶地中部，地势南高北低，东西高差不大，地势较为平坦，总体东南高，西北低，地面坡度1-4°，地面标高介于344.16m～350.45m之间，高差6.29m（照片2-1）。

照片2-1  矿区地形地貌（镜向SE）

（四）植被

矿区所在地为暖温带半湿润气候区，典型的地带性植被是落叶阔叶林，主要树种有桐树、榆树、杨树、柳树等。

矿区地热水开发利用地面建设工程均位于太华湖温泉度假养老养生园项目场地内，属建设用地，现状场地处于整平及开挖建设状态，基本无植被覆盖。

（五）土壤

A耕作层

P1犁底层

底土层

B心土层

深度20cm

深度55cm

据调查，矿区位于渭河南岸平原区，地形平坦开阔，土壤类型主要为塿土，矿区周边无地表水体分布，无水土流失现象。

照片2-2 土壤剖面（镜向NW）

塿土，是在黄土母质发育的褐土上，由于长期施用大量黄土和厩肥堆垫混合而成的土粪，而经过长期耕作，在原来的褐土上部形成了厚约50～60厘米堆垫熟化层，下部是比较紧实偏粘的褐土，两种土壤紧密相接，盛产小麦、棉花、玉米和谷子，普遍存在于陕西中部的渭河谷地平原区。

矿区地热水开发利用地面建设工程均位于太华湖温泉度假养老养生园项目场地内，属建设用地。

二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

矿区位于关中盆地的东部，处于固市凹陷的东南部边缘地带，第四系广泛覆盖，依据WR76号地热井揭露地层情况，矿区2790m以浅自上而下沉积有第四系秦川群（Q2-4qc）、三门组（Q1s），新近系上新统张家坡组（N2z）、蓝田灞河组（N2l+b）、中新统高陵群（N1gl）和古近系渐新统白鹿原组（E3b）等地层。地层特征见表2-1。

（二）地质构造

1、构造

地质构造单元属于汾渭断陷，矿区位于固市凹陷的东南边缘地带（图2-2），基岩深埋，第四系沉积物厚约1000m，基底中不同方向的断裂错综复杂。主要断裂有秦岭山前大断裂和孟塬—永济断裂。

秦岭山前大断裂：位于华山北缘和西缘山麓地带，为断面向北或北西倾的正断层，倾角60°～80°。山地北坡高达200～500m的断层三角面至今清晰明显。该断裂是华北地台和秦岭地槽两大地质构造单元的分界线。矿区位于该断裂东南方向约5km。

表2-1      矿区2790m以浅地层简表

| 地 层 |  |  |  |  | 埋藏深度 （m） | 厚 度 （m） | 岩 性 综 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 |  |  |  |
| 新生界 | 第四系 | 中上更新统 | 秦川群 | Q2-4qc | 0- 453.00 | 453.00 | 顶部为灰黄色黄土层。上部为厚层状褐黄，棕黄、灰黄色粗砂层。中部：厚层黄棕色粘土层。下部为块状棕灰色含砾粗砂层。 |
|  |  | 下更新统 | 三门组 | Qls | 453.00- 966.80 | 513.80 | 厚层状灰棕灰、棕黄色泥岩，砂质泥岩与块状-中厚层状棕深黄棕色中砂岩，含砾粗砂岩略等厚-不等厚互层。 |
|  | 新近系 | 上新统 | 张家坡组 | N2z | 966.80- 1163.70 | 196.90 | 厚层状黄棕、棕色泥岩、砂质泥岩与厚层-中厚层状浅棕黄、浅棕、色细-中砂岩，粗砂岩略等厚互层。 |
|  |  |  | 蓝田灞河组 | N2l+b | 1163.70- 1990.10 | 826.40 | 上部为厚层、中厚层状浅棕黄、黄棕色细-中砂岩，粗砂岩、中部：厚层-中厚层状棕黄、棕色泥岩，砂质泥岩与中厚层状浅棕黄、棕黄色中砂岩，粗砂岩，含砾粗砂岩略等厚-不等厚互层。下部：厚层状深棕黄、棕色泥岩、砂质泥岩夹薄层状黄棕色中砂岩中-细砂岩略等厚-等厚互层。底部：块状棕黄色粗砂岩与中厚层状泥岩、砂质泥岩等厚互层。 |
|  |  | 中 新 统 | 高 陵群 | N1gl | 1990.10- 2702.90 | 712.80 | 块状-中厚层状兰灰、绿灰、棕褐、黄棕色粗砂岩，含砾粗砂岩，砂砾岩与厚层状深棕、棕紫色泥岩、砂质泥岩等厚互层。 |
|  | 古进系 | 渐 新 统 | 白鹿 塬 组 | E3b | 2702.90- 2790.00 (未穿) | 87.10 | 厚层状紫棕、棕色泥岩、砂质泥岩与中厚层状灰白色粗砂岩，含砾粗砂岩略等厚-不等厚互层。 |

孟塬—永济断裂：该断裂走向近南北，倾向北东，倾角70-80度。断裂地貌明显，为南侧黄土台塬与北侧河流阶地的分界线，相对高差100-200m，位于矿区南约1.5-2.0km。

2、新构造运动与地震

矿区所在区域地壳运动以垂直差异运动为主。新生代以来，北部在燕山隆起的的背景上随区域发生断面北倾的阶梯式渭河地堑；第三纪末，区域整体隆起，小秦

岭山地急剧上升，北强南弱，形成近代小秦岭北高南低、北陡南缓的基本地貌轮廓；第四纪的活动特征基本上继承了晚第三纪的构造格局，南部山区继续上升遭受侵蚀，北部渭河地堑急剧下陷。

图2-2  关中盆地构造分区略图

华阴市是我国的历史强震活动区，存在着中强地震活动的构造背景，曾发生过渭南、华县（793年6级）、朝邑地震（1501年7级）和华县8级地震。此外还发生了7次5.0～5.9级中强性地震和多起微小地震。其中1556年1月23日的华县大地震是历史上少见的灾难性大地震，震级达8级，震中烈度为Ⅺ度，极震区包括华阴市。

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），华阴市地震设防烈度8度，设计基本地震加速度值为0.20g。

（三）水文地质

按照地下水赋存条件及现有地下水开发利用情况，将矿区内地下水类型划分部第四系松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙地热水两部分。

1、第四系松散岩类孔隙水

按含水介质、赋存条件等因素，划分为第四系松散岩孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水两类。

（1）第四系松散岩类孔隙潜水

含水层主要为全新统冲洪积和上更新统冲积松散堆积物，岩性主要为中粗砂含砾、中砂、中细砂，含水层厚度30～50m，地下水位埋深11～19m，含水层底板埋深70～90m，水量较丰富，一般单井水量30～50m3/h，地下水化学类型主要为HCO3-Na·Ca型水，矿化度0.6～0.9g/L。含水层底板以下为10-20m厚的粉质粘土、粘土层，构成潜水含水层与承压水含水层之间的隔水层。

（2）第四系松散岩类孔隙承压水

含水层主要为中、下更新统冲湖积松散堆积物，岩性主要为中粗砂含砾、中细砂、细砂含泥，含水层厚度60～90m，地下水位埋深13～20m，水量较丰富，一般单井水量50～80m3/h，地下水化学类型主要为HCO3-Na·Ca型水或HCO3·SO4-Na·Ca·Mg型水，矿化度0.7～0.9g/L。

现状300m以浅的承压水含水层和潜水含水层是区内主要的地下水利用含水层，用于区内生产生活和农业灌溉。

2、碎屑岩类裂隙孔隙地热水

含水层主要为新近系高陵群（N1gl）、蓝田灞河组（N2l＋b）、张家坡组（N2z）中粗粒砂岩，主要赋存于砂岩裂隙孔隙中，富水程度与砂岩层厚度及裂隙孔隙发育程度相关。该组地层是关中盆地的主要热储层，据WR76号地热井抽水资料，降深64m时出水量125m3/h，井口水温81℃，矿化度23514mg/L，水化学类型为Cl－Na型。

3、地下水的补迳排条件

第四系松散层孔隙潜水主要接受大气降水补给、渭河支流补给，潜水赋存于松散层内孔隙之中。地下水的径流方向与地形坡度基本一致，由高处向低处流动，向渭河方向径流排泄，另外还有面上的人工开采排泄。

第四系松散层孔隙承压水主要接受侧向径流补给，还接受潜水越流补给，向渭河方向径流排泄，另外还有面上的人工开采排泄。

中深层碎屑岩类裂隙孔隙地热水主要接受秦岭山前深部地下水侧向径流补给，地下水的径流方向一般由东南向西北运移。

（四）工程地质

根据岩土颗粒间连接牢固程度将区内岩土划分为岩体和土体两大类。

1、岩体

软硬相间碎屑岩组：包括新近系高陵群（N1gl）、蓝田灞河组（N2lb）、张家坡组（N2z），主要为中粗粒砂岩夹泥岩，岩性变化较大，工程地质性质差异较大。砂岩颗粒间为钙质、泥质胶结，岩石较坚硬，砂岩抗压强度为25～48MPa，软化系数0.36～0.50，力学强度较高，抗风化、抗侵蚀能力较强。泥岩抗风化能力较差，遇水软化，抗剪强度低，抗剪参数Φ为33°，C为17kPa。

2、土体

粘性土：主要包括第四系三门组（Q1s）、第四系中、上更新统冲积层（Q2-3al），其岩性主要为粉土、粉质粘土夹砂层，厚500m左右。粘性土平均孔隙比0.70-0.80，平均无侧限抗压强度200-270kpa，为低—中压缩性土和非湿陷性土；砂层承载力基本值，粗砂340-00kPa，中砂250-340kPa，细砂180-250kPa。

黄土状土：广泛分布于地表，主要是第四系全新统冲洪积层（Q4pl＋al），厚度变化大，孔隙度大，土质疏松，土体不均一，具自重湿陷性，湿陷系数0.015-0.069，湿陷程度轻微—中等，地基湿陷等级为Ⅱ级（中等），具中—高压缩性。

（五）矿体地质特征

矿区可供开发利用的地热水赋存热储主要有：新近系上新统张家坡组（N2z）、蓝田灞河组（N2l+b）、中新统高陵群（N1gl）和古近系渐新统白鹿原组（E3b）热储。依据WR76号井测井资料，2790米深度温度105.48℃，全井段平均地温梯度3.26℃/100m，热储特征参数见表2-2，各热储特征描述如下：

1、张家坡组热储发育；测井解释12层，厚度65m。依测井解释厚度计，占本组实钻地层厚度33%。岩性为粗，细-中砂岩。本组热储单层最大厚度10 m，一般厚度3.3-8.1m。电性特征：地层电阻率一般14.2-74.6Ω·m，最大值为87.9Ω·m。声波时差一般366-473.1μs/m之间，最大值为479.3μs/m。有效孔隙度一般4.9-8.3%，最大值8.6%。渗透率一般217.2-337.7毫达西之间，最大值372.7毫达西。泥质含量一般17.5-22.1%，最大值28.6%。本组地层顶板井深966.80m，井温61℃，本组地层底板井深1163.70m，底板井温65℃。

2、蓝田霸河组热储发育；测井解释43层，厚度222.60m。依电测解释厚度计，占本组实钻地层厚度26.9%。本组热储单层最大厚度13.2m，一般单层厚度2.2-11.2m。岩性为含砾粗砂岩，粗、中、细砂岩，电性特征：地层电阻率一般6.5-100.6Ω·m，最大值111.0Ω·m。声波时差一般206-353.2μs/m之间，最大值383μs/m。有效孔隙度一般3.8-13.2%，最大值13.5%。渗透率一般10.7-299.1毫达西，最大308.8毫达西。泥质含量一般7.3-36.8%，最大值39.8%。本组地层顶板井深1163.70m，井温65℃，底板井深1990.10m，井温85℃。止水顶部井深1194m，井温67℃。本组热储均质性较差。

表2-2   矿区热储特征参数一览表

| 特征参数 热储名称 | 单层厚度（m） |  | 有效孔隙度（%） |  | 渗透率（md） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般 | 最大 | 一般 | 最大 | 一般 | 最大 |
| 张家坡组 | 3.8-8.1 | 10 | 4.9-8.3 | 8.6 | 217.2-337.7 | 372.7 |
| 蓝田灞河组 | 2.2-11.2 | 13.3 | 3.8-13.2 | 13.5 | 10.7-299.7 | 308.8 |
| 高 陵 群 | 2.5-10.4 | 11.6 | 3.8-9.7 | 10.1 | 12.2-50.8 | 52.8 |
| 白鹿塬组 | 2.3-3.2 | 3.6 | 2.5-8.4 | 8.9 | 27.5-29.2 | 33.5 |

3、高陵群热储发育:测井解释49层，厚度260.6m。依电测解释厚度计，占本组实钻地层厚度36.6%。本组热储单层最大厚度11.6m，一般单层厚度2.5-10.4m。岩性为中砂岩、粗砂岩含砾粗砂岩、砂砾岩。电性特征：地层电阻率一般12.5 -96.9Ω·m，最大值104.8Ω·m。声波时差一般195.1-232.4μs/m之间，最大值240.4μs/m。有效孔隙度一般为3.8-9.7%，最大值10.1%。渗透率一般12.2-50.8毫达西，最大52.8毫达西。泥质含量4.6-20.2%，最大值25.2%。本组地层顶板井深1990.10m，井温85℃。m，底板井深2702.90m，井温103℃。

4、白鹿塬热储发育:测井解释4层，厚度12.4m。依电测解释厚度计，占本组实钻地层厚度14.2%。本组热储单层最大厚度3.6m，一般单层厚度2.3-3.2m。岩性为粗砂岩、含砾粗砂岩电性特征：地层电阻率一般25.5 -32Ω·m，最大值36.7Ω·m。声波时差一般217.1-227.6μs/m之间，最大值228.2μs/m。有效孔隙度一般为7.5-8.4%，最大值8.9%。渗透率一般27.5-29.5毫达西，最大33.5毫达西。泥质含量10.1-13%，最大值15.5%。本组地层顶板井深2702.90m，顶板井温103℃。井底2790米处井温105℃。

三、矿区社会经济概况

（一）华阴市社会经济概况

华阴市矿产资源十分丰富。目前已探明矿藏25种，金、铁、铝、稀土、石板材、矿泉水、地热等颇具优势。其中，地热资源异常丰富，是陕西省批准开发的四个重点地区之一。近年来依托资源优势，大搞招商引资，走新型工业化之路，已形成了以电力、机械、医药、化工、采冶、棉纺、建筑等为主的较为完整的工业产业体系。

华阴市积极实施“旅游立市、工业富市，开放开发和项目带动”战略，2018年生产总值实现85亿元，同比增长8.2%；地方财政收入完成2.29亿元，同口径增长2.2%；全社会固定资产投资完成121.5亿元，增长22.7%；全年接待游客986万人次，旅游综合收入达到61.8亿元，分别增长15.3%和18.2%；社会消费品零售总额完成32.6亿元，增长13.4%；规模以上工业产值达到110亿元，增长26.2%；荣获“全国休闲农业和乡村旅游示范市”称号，三次产业结构演进到7：38：55，以旅游服务业为主导的产业结构更趋合理。

（二）华阴市岳庙办社会经济概况

岳庙街道办事处地处华阴市城区东部，是西岳庙景区、郑西高铁华山北站、新华山游客中心所在地。东连潼关县秦东镇、城关街道办，西接太华路街道办、华山镇，南倚秦岭，北临渭水，土地总面积9261.01公顷。

2014年，全街道总人口5.09万人，完成年度固定资产投资5.6亿元，完成非公经济总产值24.75亿，营业收入达到 22.68亿，增加值达到7.8亿；农村经济总收入达到6.2亿元，农民人均纯收入达到12689元，较上年增长19.6%；畜牧业产值实现4236万元。

四、矿区土地利用现状

依据华阴市国土资源局提供的土地利用现状图并依据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）分类，矿区的土地利用现状类型划分为10个一级类和13个二级类，包括耕地、园地、林地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他用地，各类型土地组成及利用面积见表2-3，土地利用现状情况见附图2。

耕地是矿区的重要土地利用类型，面积为211.045hm2，占总面积的49.66%，广泛分布，主要为水浇地，地势平坦，肥力较好，生产水平较高，是区内主要种植区。特殊用地为450部队军事设施用地，面积104.229hm2，占总面积的25.52%；其余土地利用类型为园地、林地、住宅用地、商服用地、工矿仓储用地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地，面积介于2.488-36.363hm2之间，占总面积的0.59-8.56%。

本方案适用期内，华阴市WR76地热矿区除已建成的R76号地热开采井，还将实施WR76′号地热回灌井、井房、地热换热站、输水管线工程及废污水处理站等地热水开发利用配套工程，全部位于太华湖温泉度假养老养生园项目建设用地红线内，土地利用类型为城镇住宅用地和其他商服用地。

表2-3  矿区土地利用现状类型及面积统计结果

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 占总面积百分比（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 0102 | 水浇地 | 211.045 | 49.66 | 49.66 |
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | 36.363 | 8.56 | 8.56 |
| 03 | 林地 | 0307 | 其它林地 | 14.207 | 3.34 | 3.34 |
| 05 | 商服用地 | 0507 | 其他商服用地 | 6.969 | 1.64 | 1.64 |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 2.488 | 0.59 | 0.59 |
| 07 | 住宅用地 | 0701 | 城镇住宅用地 | 11.674 | 2.75 | 4.94 |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 | 9.316 | 2.19 |  |
| 09 | 特殊用地 | 0901 | 军事设施用地 | 104.229 | 24.52 | 24.52 |
| 10 | 交通运输用地 | 1001 | 铁路用地 | 7.194 | 1.69 | 1.81 |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 0.513 | 0.12 |  |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1104 | 坑塘水面 | 8.179 | 1.92 | 1.92 |
| 20 | 其他用地 | 1201 | 空闲地 | 10.169 | 2.39 | 3.02 |
|  |  | 1202 | 设施农用地 | 2.654 | 0.62 |  |
| 合计 |  |  |  | 425 | 100.00 | 100.00 |

五、矿山及周边其他人类重大工程活动

华阴市WR76地热矿区位于华阴市岳庙街办，矿区及周边已有郑西高铁、连霍高速、华阴市东环路等城市配套基础建设存在，矿区南侧的粘土矿已政策关闭。

矿区地热水开发利用工程均位于太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地红线内，建设场地处于整平及开挖建设阶段，后期将进行地表建设工程活动。

综上，矿山及周边其他人类重大工程活动包括有周边村庄建设、郑西高铁、连霍高速、华阴市东环路及太华湖温泉度假养老养生园项目的建设工程活动，属人类工程活动较强地区（照片2-3、照片2-4），但建设工程活动基本均为地表建设工程活动，对地质环境影响轻微。

照片2-3 养生园项目建筑物及东环路（镜向SE）照片2-4  养生园项目东部村庄建设（镜向SW）

六、矿山及周边土地复垦与地质环境治理案例分析

本矿区周边的华阴市地热矿区，据2018年5月华阴市人民政府《华阴市矿山地质环境保护与治理规划》仅有中国兵器工业第〇五一基地1家地热矿山企业，其余地热井探矿权手续在完善中。

中国兵器工业第〇五一基地地热矿区地处罗敷镇山峰村，采矿许可证编号C6100002010121120098972，矿区面积0.0178km2，开采深度2600-2030m，开采规模10万m3/a，现状无矿山地质环境问题，不涉及土地复垦，地质环境治理工程为水土环境调查工作，即预防监测。

- 第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估

一、矿山地质环境与土地资源调查概述

华阴市WR76地热矿区地热水开发利用工程位于华阴市岳庙街办太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地内。根据矿山地质环境现状调查，WR76号地热井建矿时间为2013年，矿区面积为4.25km2，目前暂未使用，矿区地质环境良好，地热水开发利用工程破坏土地程度较轻，无固体废弃物排放，含水层破坏情况较轻，地热井周围的地形地貌景观将由采矿权人在太华湖温泉度假养老养生园项目建设过程中统一修复。矿区内未发生过崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等其他地质灾害现象。

本方案适用期内的华阴市WR76地热矿区地热水开发利用工程均位于太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地红线内，该项目用地与工程审批手续齐备，不涉及损毁土地和不留续使用的永久性建设用地；不存在露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土等地表挖掘所损毁的土地现象；不会因地下采矿造成土地地表塌陷；无堆放采矿剥离物、废石、矿渣、粉煤灰等固体废弃物压占的土地，生产建设活动无临时占用所损毁的土地；依据《土地复垦条例》（国务院令第592号）和《土地复垦方案编制规程－通则》（TD/T 1031.1-2011），本矿山无土地复垦义务人复垦范围，不涉及土地复垦。

二、 矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和评估级别

1、评估范围

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T0223-2011) 之规定，矿山地质环境影响评估的范围应包括采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围，调查区范围包括可能导致矿区遭受地质灾害的区域及矿区开采可能影响到的范围。

本次评估结合华阴市WR76地热矿区工程建设特点，根据矿区及周边水文地质、工程地质及环境地质特点，结合地质灾害分布、影响范围、含水层影响范围、地形地貌景观影响范围、水土环境污染范围、相邻矿区因素及对土地资源的破坏范围，确定本次评估区范围为拟申请采矿权面积和南邻粘土矿矿权面积组成的长方形范围，评估区面积4.32km2，评估范围拐点坐标见表3-1。

矿区内地热水开发利用工程主要分布在矿区中部的太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地红线内，矿权四周边界及附近无地热水开发利用工程分布，调查范围在评估区的基础上适当外延100m，北侧至二华干渠，南东至曲城村，调查面积4.50km2。

- 评估级别

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223－2011），矿山地质环境影响评估级别应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

表3-1  评估范围拐点坐标一览表（80坐标系）

| 拐点编号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3830809.0 | 37417733.0 |
| 2 | 3830809.0 | 37419533.0 |
| 3 | 3828409.0 | 37419533.0 |
| 4 | 3828409.0 | 37417733.0 |

（1）评估区重要程度

根据集镇与居民、建筑与交通、各类保护区及文物古迹旅游景点、水源地及土地资源情况，依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T 0223-2011),附录B列出评估区上述条件的重要程度，依据就高不就低的原则，“五大因素”中只要有一条能够达到某重要程度，则评估区就确定为该种重要程度，评估区重要程度评定表见表3-2。

表3-2   评估区重要程度评定表

| 确定因素 | 评估区情况 | 重要程度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集镇与居民 | 评估区内分布有曲城村和华阴兵器试验中心及其住宅小区，居住居民人数大于500人 | 重要区 | 重要区 |
| 建筑与交通 | 矿区中部分布有西城高速铁路穿越 | 重要区 |  |
| 各类保护区 | 无各级自然保护区及风景名胜区 | 一般区 |  |
| 水源地 | 矿区内无重要或较重要水源地 | 一般区 |  |
| 土地 | 不破坏耕地、林地、草地 | 一般区 |  |

（2）生产建设规模

华阴市WR76地热矿区设计生产规模为19.2万m3/a，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223－2011）附录D，矿山生产建设规模为中型。

（3）地质环境复杂程度

根据地下水、矿床围岩与地面建设工程、地质构造、地质灾害、采空区、地形地貌情况，按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T 0223-2011)附录C表C.1列出上述条件的复杂程度，依据就高不就低的原则，确定评估区的地质环境条件复杂程度为简单，评估区地质环境条件复杂程度评定表见表3-3。

（4）矿山地质环境影响评估级别的确定

评估区为重要区，生产建设规模为中型，矿山地质环境条件复杂程度为简单，根据《矿山地质环境保护与恢复治理编制规范》(DZ/T 0223-2011)附录A确定本次矿山环境影响评估级别为一级，见表3-4。

表3-3    评估区地质环境条件复杂程度评定表

| 确定因素 | 评估区情况 | 复杂程度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 地热水含水层埋藏深度大于1000m，属新生界新近系、古近系碎屑岩类裂隙孔隙型承压水含水层，与上部埋藏深度300m以浅的生活、工业用途地下水含水层，基本无水力联系 | 简单 | 简单 |
| 矿床围岩与工业场地 | 矿体埋藏深度大于1000m，围岩稳定性较好，地面建设工程地基稳定性好 | 简单 |  |
| 地质构造 | 地质构造简单，矿体产状变化小，断裂为隐伏断裂，活动性弱，对地热水开采活动影响小 | 简单 |  |
| 地质灾害 | 现状条件下无矿山地质环境问题 | 简单 |  |
| 采空区 | 无采空区，采动影响轻微 | 简单 |  |
| 地形地貌 | 地貌单元为渭河南岸二级冲洪积平原，微地貌形态简单，地形平坦开阔，地形起伏平缓，地形坡度大1-4°，相对高差6.29m | 简单 |  |

表3-4  矿山地质环境影响评估分级表

| 矿山规模 | 评估区重要程度 | 地质环境复杂程度 | 评估级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中型 | 重要区 | 简单 | 一级 |

（二）矿山地质灾害现状分析与预测

1、现状评估

评估区位于渭河南岸二级阶地，地势较开阔平坦，无地质灾害发生的地形地貌条件，未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。野外调查无崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷等地质灾害发育（图3-1）。

评估区内现状地质灾害不发育，地质灾害危险性小。

2、预测评估

华阴市WR76地热矿区及周边地质灾害现状不发育，预测地热井工程可能遭受、加剧地质灾害的可能性小，危险性小。

地热井为点状工程，其施工过程中可能引发地质灾害的危险性小；地热水开采深度大于1000m，开采热储埋藏深、地层固结程度高、结构致密；据《西安地区地热资源开发与环境问题研究》及自上世纪90年代以来的西安、渭南及咸阳地区地热水开发利用历史，已出现的地面持续沉降或地裂缝加速活动现象，与300m以浅的地下水开采活动导致含水层释水压密联系密切，同深层（800m以深）地热水开采活动目前无相关数据和研究工作证明其有联系；渭南北客站地热井距高铁800米，距高层建筑320米，开采7年未发现周边有地面沉降现象，华阴市R1号井距高铁430米开采2年亦未发现周边有地面沉降现象，预测地热井运营期间引发地面沉降、地面塌陷、地裂缝等地质灾害的可能性小，危险性小。

另依据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第三十五条“高速铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外各200米范围内禁止抽取地下水。”， 本矿区WR76地热井距郑西高铁线路桥梁外侧直线距离218m，满足铁路安全管理相关规定。

图3-1  评估区地形地质条件示意图

拟建地面建（构）筑物为泵房、地热供热站及输水管线，基础形式采用条形基础或筏板基础，基础开挖深度小于2m，施工对地质环境改变小，因此，地热水开发利用工程引发地质灾害的可能性小，危险性小。

地热水开发利用工程运营期间，温泉洗浴尾水处理达标后经华阴市东环路的排污管道排入华阴市市政污水管网，造成泥石流、滑坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害的可能性小，危害性小。

（三）矿区含水层破坏现状分析与预测

1、现状评估

WR76号地热钻井由陕西地矿第二工程勘察院在2013年施工，并通过了渭南市地热管理办公室的验收，施工质量良好，地热水开采深度1197.3-2771.2m，成井过程中在泵室段深度进行了水泥固井工艺和深度1194m以上进行了止水工艺，未发生地热水上串污染浅层地下水的现象，现状地热水未开采，现状评估地热水开采对矿区浅部含水层破坏的可能性小，对中深部裂隙-孔隙含水层的影响程度较轻。

2、预测评估

WR76号地热钻井静水头埋深+3.00m，自流量25m3/h，水头降深64m时出水量125m3/h，井口水温81℃；依据《开发利用方案》中的地热水开采要求“设计开采降深控制在50m左右，允许开采量60m3/h，水位下降速度应控制在12.0m/年之内，服务年限可达到34年”；依据《水资源论证报告书》中的计算单井开采权益保护半径为1.2km；故在地热井开采过程中，在半径1.2km范围内，地热水头不会低于开采段顶板，基本不会对热储层产生破坏现象。

地热水设计生产规模为19.2万m3/a，远小于矿区地热资源可采资源67.2万m3/a，且11.5 m3/a的供暖尾水通过回灌井补充地热水资源，加之地热水开采深度1197.3-2771.2m，埋深大，其上覆盖有厚达近千米的第四系及新近系松散层，岩性主要为粘土、粉质粘土及中细砂层互层，岩性较致密，热导率较低，具有较好的隔水保温性能，同时成井过程中在泵室段深度进行了水泥固井工艺和深度1194m以上进行了止水工艺。

综上，预测地热水开采对矿区浅部含水层破坏的可能性小，对中深部裂隙-孔隙含水层的影响程度较轻。

（四）矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测

1、现状评估

评估区地貌单元位于渭河南岸二级阶地，地形平坦开阔，地热井为点状工程，属竖向钻进作业，地热水开采活动依靠地热井抽取1000m深度以下地热水，未改变区内总体地形地貌景观；地表以上主要为配套井房建设，基础开挖深度小于2m，现状井房已建成，与周边场地高程一致，未改变区内总体地形地貌景观，现状评估矿山开采活动对地形地貌景观影响程度较轻。

2、预测评估

在该矿山投产前，还需修建地热回灌井及配套泵房、地热供热站、输水管线等工程，仍在太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地内施工，随着太华湖温泉度假养老养生园项目整体建设，建设方(采矿权人)渭南中海兴业置业有限公司将对地形地貌景观进行恢复，以满足项目整体景观设计要求；矿山投产后，本方案适用期内将不再新建地热水开采利用工程，不会对地形地貌景观产生影响。综上，预测评估矿山开采活动对地形地貌景观影响程度较轻。

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1、现状评估

依据《WR76号地热井成井报告》地热水化学类型为Cl—Na型水，矿化度为23514mg/l，属盐水；总硬度3503mg/L，属极硬水；PH值为7.31，属中性水；锶含量(4.90mg/L)达到命名矿水浓度；偏硅酸(46.3mg/L)与偏硼酸含量(31.6mg/L)达到矿水浓度；按照《生活饮用水卫生评价标准》（GB5749-2006），超标项目有砷、氟化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类。

地热井现状未开采地热水，不产生废污水，现状评估矿山开采活动对水土环境影响程度较轻。

2、预测评估

地热水开发利用工程运营期间，温泉洗浴尾水中的污染离子预测有砷、铅、氟化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类等。

洗浴尾水项目经废污水处理站通过粗、细两级过滤、活性炭、反渗透等处理工艺，达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）相关标准后经华阴市东环路的排污管道排入华阴市市政污水管网，不存在洗浴尾水外排现象。

供暖热源用水在换热过程中，通过密闭管道经换热板、热泵机组进行换热，换热过程中不与外界发生物质交换、不产生污染物，换热尾水通过回灌井进行回灌，以补充地热水资源，对场地周边环境及地下水不构成污染。

综上，预测评估矿山开采活动对水土环境影响程度较轻。

（六）评估分级与分区

1、现状评估分级与分区

通过前述分析，依据“就高不就低”的原则，矿山地质环境影响程度分区采用“区内相似，区际相异”的原则，通过对地质灾害、含水层、地形地貌景观和水土污染等矿山地质环境问题现状评估分级结果的叠加分析，将全区划分为较轻影响区1 个区，面积4.32km2，分区特征见表 3-5。

表3-5  矿山地质环境现状评估影响程度分级分区表

| 影响程度分区 | 百分比（%） | 面积km2 | 矿山地质环境问题及其危险性或影响程度 |  |  |  | 影响程 度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 | 水土污染 |  |
| 较轻区（C） | 100 | 4.32 | 不发育 | 影响轻微 | 影响轻微 | 影响轻微 | 较轻 |
|  |  |  | 危险性小 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |  |

2、预测评估分级与分区

预测分区原则与现状一致，通过对不同矿山地质环境问题预测评估结果的叠加分析，将全区划分为较轻影响区1 个区，面积4.32km2，分区特征见表 3-6。

表3-5  矿山地质环境预测评估影响程度分级分区表

| 影响程度分区 | 百分比（%） | 面积km2 | 矿山地质环境问题及其危险性或影响程度 |  |  |  | 影响程 度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 | 水土污染 |  |
| 较轻区（C） | 100 | 4.32 | 不发育 | 影响轻微 | 影响轻微 | 影响轻微 | 较轻 |
|  |  |  | 危险性小 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |  |

三、 矿山土地损毁预测与评估

太华湖温泉度假养老养生园项目场地现状地处于整平及开挖建设状态，基本无植被覆盖。随着太华湖温泉度假养老养生园项目整体建设，渭南中海兴业置业有限公司将对场地统一建设以满足项目整体景观设计要求。

华阴市WR76号地热矿区的地热水开发利用工程属渭南中海兴业置业有限公司开发建设太华湖温泉度假养老养生园项目的硬件配套服务工程，地面建设工程主要为：WR76号地热开采井1眼、WR76′号地热回灌井1眼、井房2座、地热换热站1座、输水管线工程569m及废污水处理站1座，占地总面积4765m2，全部位于太华湖温泉度假养老养生园项目城镇建设用地红线内，不需要临时征用土地，随着项目后期整体建成，不涉及土地损毁。

地热井本身对周边土地产生影响和破坏较小。因此，预测评估矿山开采对土地资源的影响和破坏程度较轻。

四、 矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则及方法

（1）分区原则

矿山地质环境问题的产生具有自然、社会和资源三重性。因此，矿山地质环境保护与分区的原则是：坚持“以人为本”，必须把矿山地质环境问题对评估区的村民生产生活放到第一位，要尽量减少对村民生产生活的影响与损失，其次，以工程建设安全为本，确保建设期、生产期安全，同时尽量减少工程建设生产期对生态环境的影响。

（2）分区方法

在对地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染现状评估与预测评估的基础上，根据防治难易程度，对矿山地质环境保护与恢复治理进行分区，选取地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染现状与预测结果作为分区指标。

2、分区结果

根据矿山开发利用方案、《地热资源地质勘查规范》（GB/T11615-2010）、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），并充分考虑矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，再结合矿山地质环境现状及预测影响评估结果，并对照表3-6，本矿山评估区范围内为矿山地质环境一般防治区，面积4.32km2。

表3-6   矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

（二）土地复垦区与复垦责任范围

1、土地复垦区的确定

复垦区为生产建设项目损毁土地与永久性建设用地构成的区域。本矿山不涉及损毁、占用土地使用权范围以外的土地，故本方案的复垦区为永久性建设用地构成的区域，复垦区面积16.856hm2。

2、复垦责任范围的确定

复垦责任范围由损毁土地和不留续使用的永久性建设用地组成。

本矿山的地热水开发利用工程全部位于太华湖温泉度假养老养生园项目城镇建设用地红线内，属留续使用的永久性建设用地；依据《华阴市WR76号地热矿区矿产资源开发利用方案》，矿山服务年限为长期持续开发利用；随着太华湖温泉度假养老养生园项目整体建设，渭南中海兴业置业有限公司将对场地统一建设以满足项目整体景观设计要求。

故本方案不涉及损毁土地和不留续使用的永久性建设用地；不存在露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土等地表挖掘所损毁的土地现象；不会因地下采矿造成土地地表塌陷；无堆放采矿剥离物、废石、矿渣、粉煤灰等固体废弃物压占的土地，生产建设活动无临时占用所损毁的土地；依据《土地复垦条例》（国务院令第592号）和《土地复垦方案编制规程－通则》（TD/T 1031.1-2011），本矿山无土地复垦义务人复垦范围，不涉及土地复垦。

（三）土地类型与权属

太华湖温泉度假养老养生园项目，是由采矿权申请人渭南中海兴业置业有限公司投资建设开发的，已取得华阴市国土资源局颁发的阴国用（2013）第14号、第15号土地使用权证书和国有建设用地使用权出让合同（合同编号：YG-1206）（附件5），合计建设用地16.856hm2，其中商服用地6.969hm2、城镇住宅用地9.887hm2。

- 第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

一、矿山地质环境治理可行性分析

（一）技术可行性分析

通过现状与预测分析，评估区矿山地质环境方面，地质灾害、地形地貌景观、含水层和水土污染等方面受地热水开发利用活动的影响较轻。

本方案以近期矿山地质环境保护和恢复治理工作为重点，坚持“预防为主、防治结合、在保护中开发、在开发中保护；因地制宜、边开采边治理”的原则，主要技术措施以预防监测为主，即在评估区内进行地热井监测、浅部地下水井监测，监测技术成熟可靠，治理难度较简单，防治措施技术可行。

（二）经济可行性分析

本方案针对地质环境问题提出的地热井监测、浅部地下水井监测措施，通过经费估算分析，估算金额范围在矿山企业可承受范围之内，通过按规定建立起矿山环境治理保证金制度确保治理工程顺利展开，防治措施经济可行。

（三）生态环境协调性分析

因地热水开发利用工程对地质灾害、地形地貌景观、含水层和水土污染等方面影响程度较轻，且温泉洗浴尾水处理达标后经华阴市东环路的排污管道排入华阴市市政污水管网，供暖尾水通过回灌井补充地热水资源，对生态环境影响较轻。因此，采取预防监测措施与生态环境相协调，治理可行。

二、土地复垦可行性分析

华阴市WR76地热矿区地热水开发利用工程均位于太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地红线内，地热水用于太华湖温泉度假养老养生园项目温泉洗浴和供暖，不存在地热水外送，该项目用地与工程审批手续齐备，不涉及损毁土地和不留续使用的永久性建设用地；不存在露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土等地表挖掘所损毁的土地现象；不会因地下采矿造成土地地表塌陷；无堆放采矿剥离物、废石、矿渣、粉煤灰等固体废弃物压占的土地，生产建设活动无临时占用所损毁的土地；依据《土地复垦条例》（国务院令第592号）和《土地复垦方案编制规程－通则》（TD/T 1031.1-2011），本矿山无土地复垦义务人复垦范围，不涉及土地复垦。

- 第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程

矿山地质环境治理和土地复垦，应遵循“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿业，造福子孙后代”、“因地制宜，边开采边治理”的原则。同时业主还必须做到“合理开采、统一规划、加强管理”，以达到保护地质环境、避免和减少地质灾害和损失为目的。

华阴市WR76地热矿区地热水开发利用工程均位于太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地红线内，地热水用于太华湖温泉度假养老养生园项目温泉洗浴和供暖，不存在地热水外送，该项目用地与工程审批手续齐备，不涉及损毁土地和不留续使用的永久性建设用地，不涉及土地复垦。

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）目标任务

（1）原则

矿山地质环境保护与恢复治理要坚持“预防为主、防治结合”、“在保护中开发、在开发中保护”、“依靠科技进步、发展循环经济、建设绿色矿业”、“因地制宜、边开采边治理”的原则。

（2）目标任务

根据《开发利用方案》、矿山地质环境问题类型、分布特征、危害性和矿山地质环境现状及预测评估结果，结合矿山生产实际和当地社会、经济发展现状，制定本矿山地质环境保护与恢复治理目标和任务。

1、矿山开采应严格按开发利用方案进行，井口输水干管上应配备合格的计量水表，以便国土资源、水利部门对资源利用进行有效管理。保证规范、安全、合理、有序开采；

2、实行“采前预防，采中治理，采后恢复”的原则，突出“预防为主、防治结合”的目标，在开采过程中加强地热水和浅部地下水监测、开采井的维护、地表输水管道和污水管道加强防护；

3、开采结束后，采取工程措施，对开采井进行及时封孔，恢复与治理矿区及周围地区的地质环境条件。

（二）保护与预防措施

矿山地质环境保护与恢复治理工程主要包括矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观以及土地资源等方面的矿山地质环境保护与恢复治理工程。该地热井生产规模为中型，由于地热水开采的特殊性，因此矿山开采时及开采结束后主要采用以下工程措施进行保护与恢复治理。

（1）井孔和管道维护

由于该地热水含水层属深部裂隙-孔隙水，矿化度较高，开采井成井时采取了严格的止水措施，现状条件下地热水含水层尚未对上部浅层松散岩类含水层产生影响，但随着开采时间的增加，要加强日常井孔结构的维护，保证止水效果，防止井管渗漏，影响上部含水层（尤其是区域地下水开采的主要层位）的水质。在生产运营过程中，要加强输水管道的维护保养工作，避免管道受长期腐蚀，发生渗漏，对周围土壤和地下水造成污染。

（2）井孔封堵

在开采结束后，应对废弃回灌井进行及时的封孔，开采井作为长期观测孔予以保留；利用水泥砂浆等材料，对回灌井孔进行全面封堵，防止井孔成为地下含水层的污染通道，保证地下水资源的安全。同时对井台、输水管道和附属建筑物、设备进行拆除工作。

二、地质灾害治理

评估区地质灾害现状评估：地质灾害不发育，地质灾害危险性小。

评估区地质灾害预测评估：地热井工程可能遭受、加剧、引发地质灾害的可能性小，危险性小。综上，本方案不设矿山地质灾害治理对象。

三、土地复垦

华阴市WR76地热矿区地热水开发利用工程均位于太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地红线内，地热水用于太华湖温泉度假养老养生园项目温泉洗浴和供暖，不存在地热水外送，该项目用地与工程审批手续齐备，不涉及损毁土地和不留续使用的永久性建设用地，不涉及土地复垦。

四、含水层破坏修复

地热水开采深度1197.3-2771.2m，埋深大，其上覆盖有厚达近千米的第四系及新近系松散层，岩性主要为粘土、粉质粘土及中细砂层互层，岩性较致密，热导率较低，具有较好的隔水保温性能，同时成井过程中在泵室段深度进行了水泥固井工艺和深度1194m以上进行了止水工艺，现状评估地热水开采对矿区浅部含水层破坏的可能性小，对中深部裂隙-孔隙含水层的影响程度较轻；预测地热水开采对矿区浅部含水层破坏的可能性小，对中深部裂隙-孔隙含水层的影响程度较轻；以预防地热水上串浅部地下水，开展地热水与浅部地下水监测工作。

本方案不设含水层破坏修复工作，仅以预防监测为主，详见本章第六小节。

五、水土环境污染修复

地热水开发利用工程运营期间，温泉洗浴尾水处理达标后经华阴市东环路的排污管道排入华阴市市政污水管网，供暖尾水通过回灌井补充地热水资源，预测评估矿山开采活动对水土环境影响程度较轻，以巡查监测输水管道滴漏和排污口水质监测为主。

本方案不设水土环境污染修复工作，仅以预防监测为主，详见本章第六小节。

六、矿山地质环境监测

地质环境监测是从维护良好的地质环境、降低和避免地质灾害、水土污染风险为出发点，运用多种手段和办法，对地质环境问题成因、数量、规模、范围和影响程度进行监测，是准确掌握地质环境动态变化及防治措施效果的重要手段和基础性工作，是本方案主要组成部分。监测工作由渭南中海兴业置业有限公司负责并组织实施，加强对本方案实施的组织管理和行政管理，国土资源管理部门负责监督管理。

（一）目标任务

对浅部地下水和地热水的水质、水位（水头）、水温进行长期监测，以掌握地下水动态变化状况；对温泉洗浴尾水进行水质监测，防止废污水处理不达标的现象；对地热水输水管线进行定期巡查工作，及时遏制跑冒滴漏现象；当出现异常情况时，及时分析原因采取措施，以防止、减缓地热水上串对浅部含水层的影响、废污水处理不达标的影响和地热水滴漏下渗对表层土壤的影响。

（二）监测设计与技术措施

矿山地质环境监测工作主要包括浅部地下水监测、地热水监测、洗浴尾水监测和地热水输水管线巡查四个方面（附图4）。

浅部地下水监测：按照《地下水动态监测规程》，分别设置在地热井周边村庄生活及农业灌溉开采井，共计3处；监测因子为水温、水位及水质；监测周期，水温、水位为1个月一次，水质为每年一次。

地热水监测：分别设置在地热开采井和回灌井井口，计2处；监测因子为流量、水温、水头及水质；监测周期，流量、水温、水头为1个月一次，水质为地热开采井每年一次。

洗浴尾水监测：设置在太华湖温泉度假养老养生园项目污水管网排放口，计1处；监测因子为水质；监测周期为每年1次。

地热水输水管线巡查：在地热开采井、换热站、地热回灌井之间的地热水输水管道进行巡查，检查管道跑冒滴漏情况，巡查周期为每周1次。

监测方法与要求：水温采用水银温度计或电子温度计对出水水温进行量测，读数精确到0.1℃；水头（水位）采用电测绳进行人工量测，读数精确到0.01m；流量按照地热开采井和回灌井井口水表按时读书记录；水质方面浅部地下水进行生活饮用水常规31项分析，地热水进行地热水质全分析，洗浴尾水按照《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）相关标准进行水质检验。

对每次监测结果进行认真地记录，形成专项监测记录台账，确保监测数据真实性。定期对监测资料整理分析，整理分析周期不大于一年。由专业技术人员按年度将所监测的资料结合区域地下水动态监测资料进行汇总、分析、总结。对监测点可能出现的情况，及时进行评估与预测，发现问题及时上报解决，确保地质环境安全。

（三）主要工作量

工作量按照矿山服务年限30年进行统计，矿区地质环境治理工程分为近期（2019年4月-2024年3月）和中远期（2024年4月-2049年3月），主要工作量见表5-1。

表5-1  矿山地质环境治理工程主要工作量

| 序号 | 工作内容 | 近期工程量 | 中远期工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浅部地下水水温、水位监测 | 180次 | 900次 | 3个点，1个月一次 |
| 2 | 浅部地下水水质监测 | 15次 | 75次 | 3个点，每年一次 |
| 3 | 地热水流量、水温、水头监测 | 120次 | 600次 | 2个点，1个月一次 |
| 4 | 地热水水质监测 | 5次 | 25次 | 1个点，每年一次 |
| 5 | 洗浴尾水水质监测 | 5次 | 25次 | 1个点，每年一次 |
| 6 | 输水管道巡查 | 260次 | 1300次 | 1周一次 |
| 7 | 地热井口封堵 | / | 1口 | 开采结束后、矿山关闭前 |
| 8 | 拆除泵房及配套设备 | / | 1座 | 开采结束后、矿山关闭前 |

七、土地复垦监测和管护

华阴市WR76地热矿区地热水开发利用工程均位于太华湖温泉度假养老养生园项目建设场地红线内，地热水用于太华湖温泉度假养老养生园项目温泉洗浴和供暖，不存在地热水外送，该项目用地与工程审批手续齐备，不涉及损毁土地和不留续使用的永久性建设用地，不涉及土地复垦。

- 第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、总体工作部署

矿山地质环境治理总体工作部署见表6-1，华阴市WR76地热矿区不涉及土地复垦工作。

表6-1  矿山地质环境治理总体部署

| 防治对象 | 含水层 | 水土污染 |
| --- | --- | --- |
| 防治措施 | 布设3个浅层地下水监测井、2个地热水监测井，监测水位（水头）、水温、水质变化 | 地热水输水管线巡查，排污口水质监测 |

本方案布设的防治措施主要预防监测为主（附图3），由于不涉及地质灾害、地形地貌、土地损毁方面的内容，方案中不部署此类工作量。通过防治措施的布局，力求使本治理区内的地质环境问题得以集中和全面的治理，充分发挥监测措施的长效性和预防性，有效预防地热矿区地质环境问题的发生。

二、阶段实施计划

根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》和本方案服务年限，矿山地质环境治理与土地复垦分为近期（2019年4月-2024年3月）和中远期（2024年4月-2049年3月）二个阶段，本方案针对矿山地质环境治理提出如下实施计划。

（一）近期工作安排

待华阴市WR76地热矿区建设完成地热WR76＇号地热回灌井、地热换热站、输水管线工程及废污水处理站后，方可正式投产。近期主要建立浅部地下水、地热水、温泉洗浴尾水的监测系统和地热水输水管道的巡查制度，加强后期监测和管护。5年适用期结束时，应编制矿山地质环境保护与土地复垦工作总结，为下一阶段编制矿山地质环境保护与土地复垦方案提供第一手资料。近期工作安排见表6-2。

表6-2  近期（适用期）矿山地质环境治理部署计划表

| 矿山地质 环境问题 | 防治对象 | 防治工程 | 防治时间 | 防治等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 浅部地下水含水层 | 监测 | 2019.4-2024.3 | 一般防治 |
| 水土污染 | 场地土壤及浅部地下水 | 监测、巡查 | 2019.4-2024.3 | 一般防治 |

（二）中远期工作安排

华阴市WR76地热矿区中远期属地热水开采运行期，仍以预防监测和巡查工作为主。在地热水开采结束后进入闭坑恢复治理阶段，应对废弃回灌井进行及时的封孔，开采井作为长期观测孔予以保留；利用水泥砂浆等材料，对回灌井孔进行全面封堵，防止井孔成为地下含水层的污染通道，保证地下水资源的安全。同时对井台、输水管道和附属建筑物、设备进行拆除工作。中远期工作安排见表6-3。

表6-3  中远期矿山地质环境治理部署计划表

| 矿山地质 环境问题 | 防治对象 | 防治工程 | 防治时间 | 防治等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 浅部地下水含水层 | 监测 | 2024.4-2049.3 | 一般防治 |
| 含水层 | 地热回灌井封闭 地热开采井为监测井 | 井口封堵 泵房拆除 | 地热水开采活动结束 | 一般防治 |
| 水土污染 | 场地土壤及浅部地下水 | 监测、巡查 | 2024.4-2049.3 | 一般防治 |

三、近期年度工作安排

按照地热矿区地热水开发利用工程特点及矿山地质环境治理阶段实施计划，近期5年内各年年度工作安排一致，为：

1.浅部地下水监测：按照《地下水动态监测规程》，分别设置在地热井周边村庄生活及农业灌溉开采井，共计3处；监测因子为水温、水位及水质；监测周期，水温、水位为1个月一次，水质为每年一次。

2.地热水监测：设置在地热开采井和回灌井井口，计2处；监测因子为流量、水温、水头及水质；监测周期，流量、水温、水头为1个月一次，水质为地热开采井每年一次。

3.洗浴尾水监测：设置在太华湖温泉度假养老养生园项目污水管网排放口，计1处；监测因子为水质；监测周期为每年1次。

4.地热水输水管线巡查：在地热开采井、换热站、地热回灌井之间的地热水输水管道进行巡查，检查管道跑冒滴漏情况，巡查周期为每周1次。

- 第七章  经费估算与进度安排

一、经费估算依据

（一）估算依据

1、《工程勘察设计收费标准（2017修订版）》（计价格[2002]10号）；

2、咨询陕西省部分水质检验专业单位的市场价格。

（二）经费来源

根据“谁损毁、谁治理”及“谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益”的原则，本矿山地质环境治理经费由渭南中海兴业置业有限公司自筹。

依据《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》（陕国土资发【2018】92号）相关规定，矿山企业应根据本方案将矿山地质环境治理恢复与土地复垦费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，该费用计入生产成本，在所得税前列支。

渭南中海兴业置业有限公司应按方案中的监测要求编制监测计划并实施；监测成果应进行统计和对比分析，作出简要评价，定期提交动态监测报告，并报送当地自然资源主管部门，作为提取基金的依据。

二、经费估算与年度安排

（一）经费估算结果与构成

根据矿山地质环境恢复与治理工程部署、工程量（表7-1）及工程技术手段，估算华阴市WR76地热矿区矿山地质环境保护与恢复治理总费用为112.30万元（表7-1），费用构成为监测、巡查费用和地热井及其配套设施拆除费用，占比依次为93.77%、6.23%。

表7-1    矿山地质环境保护与恢复治理经费估算汇总表（单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单价 | 费用 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浅部地下水水温、水位监测 | 1080次 | 200.00 | 216000.00 | 3个点，1个月一次 |
| 2 | 浅部地下水水质监测 | 90次 | 2500.00 | 225000.00 | 3个点，每年一次 |
| 3 | 地热水流量、水温、水头监测 | 720次 | 300.00 | 216000.00 | 2个点，1个月一次 |
| 4 | 地热水水质监测 | 30次 | 4000.00 | 120000.00 | 1个点，每年一次 |
| 5 | 洗浴尾水水质监测 | 30次 | 4000.00 | 120000.00 | 1个点，每年一次 |
| 6 | 输水管道巡查 | 1560次 | 100.00 | 156000.00 | 1周一次 |
| 7 | 地热井口封堵 | 1口 | 40000.00 | 40000.00 | 开采结束后、矿山关闭前 |
| 8 | 地热井泵房及设备拆除 | 1座 | 20000.00 | 20000.00 | 开采结束后、矿山关闭前 |
| 合 计 |  |  |  | 1123000.00 |  |

（二）近期年度经费安排

根据近期进度安排，费用支出为监测、巡查费用，近期费用为17.55万元，分年度预算详见表7-2，各年度估算费用相同，均为3.51万元。

表7-2    近期矿山地质环境治理工程经费分年度安排表（单位：万元）

| 编号 | 项目 | 合计 | 近期逐年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 1 | 浅部地下水水温、水位监测 | 3.60 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 2 | 浅部地下水水质监测 | 3.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 3 | 地热水流量、水温、水头监测 | 3.60 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 4 | 地热水水质监测 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 5 | 洗浴尾水水质监测 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 6 | 输水管道巡查 | 2.60 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 合计 |  | 17.55 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |

- 第八章  保障措施与效益分析

为有效保障矿山地质环境保护与恢复治理工作的顺利进行，必须采取切实可行的组织保障、技术保障和资金保障措施。

一、组织保障

1、本次矿山地质环境保护与恢复治理方案由渭南中海兴业置业有限公司负责并组织实施。为了防止该方案的实施流于形式，应建立以企业主要领导为组长的领导小组，成立专职机构，加强对本方案实施的组织管理，配备专人负责矿山地质环境保护与恢复治理工作，并应积极主动与地方国土资源行政主管部门取得联系，自觉接受地方国土资源行政主管部门的监督、检查，保证该方案顺利实施并发挥积极作用。

2、在方案实施过程中应选择有相应施工资质、经验丰富、技术力量强的检测单位负责项目的实施。

3、矿山地质环境治理与土地复垦资料必须规范化，工作记录及经费要及时整理、归档，便于后期国土资源主管部门核查。

二、技术保障

1、根据工作要求，选派有经验的相关技术人员组成项目部，按照统一部署和方案要求开展工作。

2、配备性能良好的交通运输工具、通讯工具、测量仪器及相关设备，确保工程质量。

3、加强工作过程监管，关键工序聘请专家指导。

4、生产过程中严格实施质量三检制度（自检、互检、专检）。

5、随时接受主管单位和其他有关部门的监督、检查和指导。

三、资金保障

本次矿山地质环境保护与恢复治理资金来源为企业自筹；根据“谁开发谁保护，谁破坏谁治理”的原则，建设单位应将矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金单独设账，定期提取，封闭运行，防止挤占、挪用、串用或截留，做到资金及时足额到位，合理有效的使用，确保专款专用。

矿山企业年度提取的基金累计不足于本年度矿山地质环境治理恢复与土地复垦费用的，或低于本方案中估算的年度治理恢复与土地复垦费用的，应以本年实际所需费用或本方案中估算年度费用进行补足。

四、监管保障

本方案实施严格的监测制度，监测机构应具有乙级以上监测资质，并按方案中的监测要求编制监测计划并实施；监测成果应进行统计和对比分析，作出简要评价，定期提交动态监测报告，并报送当地自然资源主管部门。

五、效益分析

（一）社会效益

本次矿山地质环境保护与恢复治理可以预防地质环境问题的发生，保护人民生命财产的安全；另一方面随着对矿山地质环境的保护与恢复治理，可改善矿区的生态环境，有效的保证矿产资源开发利用与生态环境可持续发展；且矿山地质环境的保护与恢复治理，有利于附近人民群众安居乐业和社会稳定，且消除了矿山开采对当地的形象和社会经济长远发展的影响，有利于社会的团结和稳定，促进社会进步。

（二）环境效益

根据矿山地质环境保护和恢复治理方案，科学合理的开采矿产资源，通过对矿山地质环境的保护与恢复治理，可以避免或减轻对矿山地质环境的影响和破坏程度，使矿山基本做到减轻地质灾害隐患、对地形地貌景观、土地资源和影响破坏小，对改善矿区及周边的生产、生活和生态环境发挥重要的作用。

（三）经济效益

对矿山地质环境的保护与恢复治理，可以以较少的投入，有效地防范矿山地质灾害的发生和矿山地质环境的影响破坏，减小了因地质灾害所造成的经济损失，减少了矿山地质环境的后期治理费用，经济效益显著。根据开发利用方案，项目年利润总额为637.9万元，本方案经费估算年限为5年，治理恢复费用为10.40万元，平均每年2.08万元，经济效益显著。

六、公众参与

公众参与能有效地让公众了解建设项目的内容，使该建设项目可能引起的重大环境、生态等问题在土地复垦方案中得到辨析，有利于土地复垦工作的进行，充分考虑公众的意见，起到公众监督的作用。

华阴市WR76地热矿区不涉及土地复垦，本次方案编制不考虑公众参与。

- 第九章  结论与建议

一、结论

（一）矿山基本概况、方案编制依据及适用年限

华阴市WR76号地热矿区为新建矿山，矿山企业为渭南中海兴业置业有限公司，地热水开发利用工程作为太华湖温泉度假养老养生园项目的硬件配套服务工程，矿区面积4.25km2，开采热储为新近系蓝田灞河组、高陵群和古近系白鹿塬组孔隙裂隙型热储，矿区地热资源可采资源67.2万m3/a，设计生产规模19.2万m3/a，属中型生产建设规模矿山。

本方案服务年限为30年，适用年限为5年，基准期以本方案批准时间为准；本方案实施期分为近期和中远期，近期为适用年限，中远期为适用年限以外的25年。

（二）矿山地质环境影响评估

1、现状评估：

（1）评估区调查无崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷等地质灾害发育，现状地质灾害不发育，地质灾害危险性小；

（2）地热水开采对矿区浅部含水层破坏的可能性小，对中深部裂隙-孔隙含水层的影响程度较轻；

（3）地热井开采对地形地貌景观影响程度较轻；

（4）地热井现状未开采地热水，不产生废污水，现状评估矿山开采活动对水土环境影响程度较轻。

2、预测评估：

（1）华阴市WR76地热矿区及周边地质灾害现状不发育，预测地热井工程可能遭受、加剧、引发地质灾害的可能性小，危险性小。

（2）预测地热水开采对矿区浅部含水层破坏的可能性小，对中深部裂隙-孔隙含水层的影响程度较轻。

（3）预测地热水开采对矿区浅部含水层破坏的可能性小，对中深部裂隙-孔隙含水层的影响程度较轻。

（4）地热水开发利用工程运营期间，温泉洗浴尾水处理达标后经华阴市东环路的排污管道排入华阴市市政污水管网，供暖尾水通过回灌井补充地热水资源，预测评估矿山开采活动对水土环境影响程度较轻。

（三）矿山土地损毁预测与评估

太华湖温泉度假养老养生园项目场地现状地处于整平及开挖建设状态，基本无植被覆盖。随着太华湖温泉度假养老养生园项目整体建设，渭南中海兴业置业有限公司将对场地统一建设以满足项目整体景观设计要求。

华阴市WR76号地热矿区的地热水开发利用工程属渭南中海兴业置业有限公司开发建设太华湖温泉度假养老养生园项目的硬件配套服务工程，地面建设工程主要为：WR76号地热开采井1眼、WR76′号地热回灌井1眼、井房2座、地热换热站1座、输水管线工程569m及废污水处理站1座，占地总面积4765m2，全部位于太华湖温泉度假养老养生园项目城镇建设用地红线内，不需要临时征用土地，随着项目后期整体建成，不涉及土地损毁。

（四）矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

本矿山评估区范围内为矿山地质环境一般防治区，面积4.32km2。

本矿山的地热水开发利用工程全部位于太华湖温泉度假养老养生园项目城镇建设用地红线内，属留续使用的永久性建设用地；依据《华阴市WR76号地热矿区矿产资源开发利用方案》，矿山服务年限为长期持续开发利用；随着太华湖温泉度假养老养生园项目整体建设，渭南中海兴业置业有限公司将对场地统一建设以满足项目整体景观设计要求。

故本方案不涉及损毁土地和不留续使用的永久性建设用地；不存在露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土等地表挖掘所损毁的土地现象；不会因地下采矿造成土地地表塌陷；无堆放采矿剥离物、废石、矿渣、粉煤灰等固体废弃物压占的土地，生产建设活动无临时占用所损毁的土地；依据《土地复垦条例》（国务院令第592号）和《土地复垦方案编制规程－通则》（TD/T 1031.1-2011），本矿山无土地复垦义务人复垦范围，不涉及土地复垦。

太华湖温泉度假养老养生园项目，是由采矿权申请人渭南中海兴业置业有限公司投资建设开发的，已取得华阴市国土资源局颁发的阴国用（2013）第14号、第15号土地使用权证书和国有建设用地使用权出让合同（合同编号：YG-1206），合计建设用地16.856hm2，其中商服用地6.969hm2、城镇住宅用地9.887hm2。

（五）矿山地质环境治理工程

矿山地质环境监测工程主要浅部地下水监测、地热水监测、洗浴尾水监测和地热水输水管线巡查四个方面。

浅部地下水监测：按照《地下水动态监测规程》，分别设置在地热井周边村庄生活及农业灌溉开采井，共计3处；监测因子为水温、水位及水质；监测周期，水温、水位为1个月一次，水质为每年一次。

地热水监测：设置在地热开采井和回灌井井口，计2处；监测因子为流量、水温、水头及水质；监测周期，流量、水温、水头为1个月一次，水质为地热开采井每年一次。

洗浴尾水监测：设置在太华湖温泉度假养老养生园项目污水管网排放口，计1处；监测因子为水质；监测周期为每年1次。

地热水输水管线巡查：在地热开采井、换热站、地热回灌井之间的地热水输水管道进行巡查，检查管道跑冒滴漏情况，巡查周期为每周1次。

（六）经费估算

本矿山地质环境治理经费由渭南中海兴业置业有限公司自筹，建设单位应将矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金单独设账，定期提交动态监测报告，并报送当地自然资源主管部门，作为提取基金的依据。

本方案估算华阴市WR76地热矿区矿山地质环境保护与恢复治理总费用为112.30万元，费用构成均为监测、巡查费用和地热井及其配套设施拆除费用，占比依次为93.77%、6.23%。近期费用为17.55万元。

二、建议

1、严格按《开发利用方案》确定的开采规模进行开采，并按经相关部门批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案开展矿山地质环境保护和恢复治理工作，最大限度的减少矿产资源开发对地质环境的影响，促进矿业活动的健康发展。

2、矿山应采用科学合理的方法进行建设和开采，建立矿山地质环境监测体系，提高监测预报水平，及时处理各种矿山地质环境问题。

3、严格按《开发利用方案》，尽早实施地热水回灌井工程，回灌系统完善后方可对地热资源进行开发利用。

4、本方案不代替相关设计。

附件1

表J.1  矿山地质环境现状调查表

| 矿山 基本 概况 | 企业名称 |  | 渭南中海兴业置业有限公司 |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  | 渭南市 华阴县 华山镇 集灵路中段 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 714299 |  |  | 法人代表 |  | 杨 林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话/传真 |  | 0913-4651999 |  |  |  |  | 坐标 |  | 经度：110°06′15″～110°07′32″纬度：34°34′49″～34°36′06″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿类 |  | 能 源 |  |  | 矿 种 |  | 地热水 |
|  | 企业规模 |  |  |  | 中型 |  |  | 设计生产能力(104m3/a) |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  | 设计服务年限 |  |  | 30年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济类型 |  |  |  | 股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山面积(km2) |  |  |  | 4.25 |  |  | 实际生产能力(104t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  | 已服务年限 |  |  | 0年 |  | 开采深度(m)：1197.3-2771.2 |  |  |  |  |  |
|  | 建矿时间 |  |  |  | 2013年8月 |  |  | 生产现状 |  |  |  |  | 未投产 |  |  |  | 采空区面积(m2) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿方式 |  |  |  |  | 地下开采 |  |  |  | 开采层位 |  |  | 新近系蓝田灞河组、高陵群和古近系白鹿塬组热储 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿 占用 破坏 土地 | 露采场 |  |  |  |  | 排土场 |  |  |  |  | 固体废弃物堆 |  |  |  |  |  | 地面塌陷 |  |  |  |  |  | 总计 |  |  | 已治理面积(m2) |  |
|  | 数量(个) |  | 面积(m2) |  |  | 数量(个) |  | 面积(m2) |  |  | 数量(个) |  |  |  | 面积(m2) |  | 数量/个 |  | 面积(m2) |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 占用土地情况(m2) |  |  |  |  | 占用土地情况(m2) |  |  |  |  | 占用土地情况(m2) |  |  |  |  |  | 破坏土地情况(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕 地 | 基本农田 |  | 0 |  | 耕 地 | 基本农田 |  |  | 0 | 耕 地 |  |  | 基本农田 |  | 0 | 耕 地 | 基本农田 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 其它耕地 |  | 0 |  |  | 其它耕地 |  |  | 0 |  |  |  | 其它耕地 |  | 0 |  | 其它耕地 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 0 |  |  | 小计 |  |  | 0 |  |  |  | 小计 |  | 0 |  | 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 林地 |  |  | 0 |  | 林地 |  |  |  | 0 | 林地 |  |  |  |  | 0 | 林地 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 其它土地 |  |  | 0 |  | 其它土地 |  |  |  | 0 | 其它土地 |  |  |  |  | 0 | 其它土地 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 0 |  | 合计 |  |  |  | 0 | 合计 |  |  |  |  | 0 | 合计 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 采矿固体废弃物排放 | 类 型 |  |  |  |  | 年排放量(104m3/a) |  |  |  |  | 年综合利用量(104m3/a) |  |  |  |  |  | 累计积存量(104m3) |  |  |  |  |  | 主要利用方式 |  |  |  |  |
|  | 废石（土） |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 煤矸石 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |

表J.1   矿山地质环境现状调查表（续）

| 含水层 破 坏 情 况 | 影响含水层的类型 |  |  | 区域含水层遭受影响或破坏的面积(km2) |  |  |  | 地下水位最大下降幅度(m) |  |  |  |  |  | 含水层被疏干的面积(m2) |  |  |  |  | 受影响的对象 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浅层第四系松散岩类孔隙水 |  |  | 0 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 地形地貌景观破 坏 | 破坏的地形地貌景观类型 |  |  | 被破坏的面积(m2) |  |  |  | 破坏程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修复的难易程度 |  |  |  |
|  | 渭河南岸二级冲洪级平原 |  |  | 0 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情 况 | 种类 | 发生时间 | 发生 地点 | 规模 | 影响 范围(m2) | 体积 (m3) | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积(m2) |
|  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数 (人) |  | 受伤人数 (人) |  | 破坏房屋 (间) |  |  |  | 毁坏土地(m2) |  | 直接经济损失(万元) |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地面塌陷情 况 | 发生 时间 | 发生地点 | 规模 | 塌陷坑(个) | 影响 范围 (m2) | 最大 长度 (m) | 最大 深度 (m) |  | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积(m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数(人) | 受伤人 数(人) |  |  | 破坏房 屋(间) |  |  | 毁坏土地(m2) |  | 直接经济损失(万元) |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿引起的地裂 缝 情 况 | 发生 时间 | 发生地点 | 数量 (个) | 最大长度 (m) | 最大 宽度 (m) | 最大 深度 (m) | 走向 |  | 危 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生 原因 | 防治 情况 | 治理面积(m2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 死亡人数(人) | 受伤人数(人) |  | 破坏房 屋(间) |  |  |  | 毁坏土地(m2) |  | 直接经济损失(万元) |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿山企业（盖章）：                     填表单位（盖章）：                  填表人： 刘善华                    填表日期： 2018年 12 月 26 日

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6